重大危险源相关

- 重大危险源　是指长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

- 单元　指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

- 消防重大危险源　指有可能发生造成重大人员伤亡、重大财产损失的火灾、爆炸、毒害等灾害事故的场所或设施。消防领域中所涉及的重大危险源的内容和含义，是结合灭火救援中火灾、爆炸、毒害最为突出的实际而定。

- 风险概念中包括三个因素	对可能发生的事件的认知；该事件发生的可能性；发生的后果。

- 风险评估包括三个方面：

  - 危险因素辨识与分析：找出可能存在的危险源、可能导致的事故类型。

  - 危险性评估：预测危险源导致事故的可能性和严重程度。

  - 危险源控制：利用各种有效资源和技术手段控制风险的过程。

- 风险评估构成

- 风险评估总体工作思路

- 基本情况		场所（设施）的布局、设计容纳人数、财产估算总价值、建筑结构、建筑高度、火灾荷载、耐火等级、危险部位、危险品种类和数量、生产使用性质、工艺设备、内部消防设施、外部消防水源、应急预案、消防组织等。

- 灭火救援力量	所属辖区消防队的车辆装备、通信器材、灭火药剂储备及执勤人员数量等。

- 重大危险源调查评估主要方面		区域火灾风险，消防通信，消防站布局，消防水源，消防灭火救援力量

- 消防通信调查 	119中继线路数量，消防用程控交换机，火警终端，调度专线，消防无线通信网络状况，消防通信指挥系统状况消防通信指挥车

- 消防站布局调查	城市总面积，建成区面积，现有消防站数（有若干指标），小区面积，交通道路网络情况，主要路段平均车速

- 消防供水调查	水厂数量与日供水量，供水管网形状与直径（有若干指标，其中干线还考虑总条数、长度、口径与压力），平时/紧急时供水能力，其他可用消防水源

- 消防灭火救援力量调查	 消防车辆数量与种类，消防车辆技术性能，执勤人员数量，泡沫及其他特殊灭火剂储量，特种器材种类与数量，社会相关救援力量等

- 单体对象风险评估

- 风险指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 火灾风险特征 | 火灾荷载与用电状况 | 存储物资等价释放燃物热量 |
|  |  | 主要商品种类 |
|  |  | 用电负荷 |
|  |  | 临时用电线路铺设情况 |
|  | 建筑特征 | 建筑容积率 |
|  |  | 地上层数与建筑高度 |
|  |  | 地下层数 |
|  |  | 建筑结构 |
|  |  | 内装修 |
|  |  | 玻璃幕墙 |
|  |  | 密集人员分布层数 |
| 自身火灾防控能力 | 建筑防火设计 | 防火分区 |
|  |  | 防烟分区 |
|  |  | 避难层 |
|  |  | 疏散通道设置是否符合规范 |
|  |  | 疏散通道是否畅通 |
|  | 消防设施 | 自动灭火系统 |
|  |  | 机械防排烟设施 |
|  |  | 室内消火栓系统 |
|  |  | 消防水泵房 |
|  |  | 消防供电 |
|  |  | 灭火器 |
|  |  | 消防控制室 |
|  | 自动报警与人员疏散 | 自动报警系统 |
|  |  | 应急广播系统 |
|  |  | 疏散指示标志 |
|  |  | 消防电梯 |
|  |  | 应急照明 |
|  | 消防管理 | 规章制度 |
|  |  | 应急预案 |
|  |  | 定期演练 |
|  |  | 定期安全检查 |
|  |  | 员工消防培训 |
|  | 单位消防力量 | 工作人员数量 |
|  |  | 专职消防队人数 |
|  |  | 专职队消防车数量 |
|  |  | 义务消防队人数 |
|  |  | 义务队消防车数量 |
|  | 室外消火栓 | 合格率=可用数/总数 |
|  |  | 管网形式 |
|  |  | 最大管径 |
|  | 消防水源 | 消防水池 |
|  |  | 可用的天然水源、其它水源 |
| 影响消防力量因素 | 室外消火栓 | 合格率=可用数/总数 |
|  |  | 管网形式 |
|  |  | 最大管径 |
|  | 消防水源 | 消防水池 |
|  |  | 可用的天然水源、其它水源 |
|  | 距离最近消防站的路程，消防车道 |  |
| 毗邻风险影响 | 防火间距，易燃易爆物品场所，毗邻人员密集场所 |  |

- 主要类型场所	 多层建筑火灾，高层建筑火灾，地下建筑火灾，厂房、库房火灾，甲、乙、丙液体储罐火灾，甲、乙类气体储罐火灾，简易建筑区火灾

- 人员密集场所基本情况调查表（宾馆饭店）